低空目标识别

基于 PX4、Gazebo Harmonic 与 ROS 2 的低空无人机视觉感知与仿真验证平台

课程：2026CV 计算机视觉

组号：Group 05

姓名：李彦博

学号：1231002006

日期：2026 年 6 月

目  录

一、研究现状

1.1 低空目标识别概述

1.2 国内外研究进展

1.3 相关技术综述

二、问题定义

2.1 任务描述

2.2 技术指标

2.3 项目定位

三、数据采集

3.1 仿真环境搭建

3.2 自定义仿真场景

3.3 数据采集流水线

四、算法模块

4.1 YOLOv8 目标检测

4.2 推理流水线设计

4.3 性能监控与评估

五、原型系统

5.1 系统总体架构

5.2 PX4 SITL 飞控仿真

5.3 Gazebo Harmonic 仿真平台

5.4 ROS 2 感知流水线

5.5 端到端集成

六、实验结果与分析

6.1 仿真环境验证

6.2 目标检测性能

6.3 系统稳定性测试

6.4 问题诊断与解决

七、总结与展望

7.1 项目总结

7.2 未来工作

参考文献

附录：组员分工与贡献说明

一、研究现状

1.1 低空目标识别概述

低空经济（Low-Altitude Economy）是指以无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等低空飞行器为载体，在距地面 1000 米以下的空域开展的经济活动，涵盖物流配送、农业植保、电力巡检、应急救援、城市空中交通等场景。2024 年，低空经济被正式写入中国政府工作报告，成为战略性新兴产业。

低空目标识别（Low-Altitude Object Recognition）是低空经济的关键支撑技术之一。它指在无人机低空飞行视角下，利用机载视觉传感器（RGB 相机、红外相机等）对地面和低空目标进行检测、分类和识别。与地面固定摄像头或高空卫星遥感不同，低空视角具有以下独特特点：

（1）目标尺度小：由于飞行高度较低（通常 50-200 米），地面目标在图像中占比极小（可能 < 1% 像素面积），对检测算法的尺度鲁棒性提出高要求。

（2）视角动态变化：无人机飞行过程中，相机视角持续变化，导致目标外观（尺度、朝向、遮挡）不断改变，增加了识别的难度。

（3）实时性要求高：无人机需要在飞行过程中实时感知环境，以支持避障、跟踪、自主导航等下游任务，因此检测算法必须满足低延迟要求。

（4）计算资源受限：机载嵌入式计算平台（如 NVIDIA Jetson 系列）的算力和功耗有限，算法需要在精度和效率之间取得平衡。

（5）环境复杂度高：低空场景中背景杂乱（建筑、植被、阴影），光照变化剧烈，天气条件多变，对算法的鲁棒性构成挑战。

1.2 国内外研究进展

低空目标识别是计算机视觉与无人机应用的交叉研究领域，近年来取得了显著进展。

在无人机视角目标检测方面，VisDrone 系列挑战赛（2018-2023）推动了该领域的快速发展。VisDrone 数据集包含超过 260 万张无人机航拍图像，标注了行人、车辆、自行车等 10 类目标。在该数据集上，基于 YOLO 系列的改进方法（如 YOLOv5-Drone、TPH-YOLOv5）取得了较好的检测效果，但在小目标和密集场景下仍有挑战。

在仿真到真实迁移（Sim-to-Real Transfer）方面，研究者提出了多种域适应方法。域随机化（Domain Randomization）通过在仿真中随机化光照、纹理、相机参数等，使模型学习到域不变特征。生成对抗网络（GAN）被用于将仿真图像翻译为逼真的真实风格图像（如 CyCADA、SimGAN）。这些方法为弥合仿真训练与真实部署之间的差距提供了可行路径。

在低空经济应用方面，无人机视觉感知已在多个场景中实现落地。大疆（DJI）的消费级无人机支持 ActiveTrack 跟拍功能；亚马逊 Prime Air 和美团无人机配送利用视觉感知实现精准降落和避障；电网巡检无人机利用红外和可见光相机检测设备缺陷。这些应用表明，低空目标识别技术具有广阔的应用前景和商业价值。

在系统集成方面，PX4 + Gazebo + ROS 2 的组合已成为无人机仿真研究的事实标准。ETH Zurich 的 RPG（Robotics and Perception Group）和 MIT CSAIL 等顶尖实验室均在类似技术栈上开展无人机视觉研究。开源社区也涌现了大量工具和教程，降低了入门门槛。

1.3 相关技术综述

本课题的技术栈涵盖多个领域，多个领域，以下对核心技术进行综述：

（1）PX4 Autopilot：PX4 是全球最广泛使用的开源飞控固件之一，支持多旋翼、固定翼、VTOL 等多种机型。其 SITL（Software-in-the-Loop）模式允许飞控固件在主机上以普通进程运行，与 Gazebo 仿真器通过 MAVLink 协议交互，是无人机算法开发和测试的标准方案。PX4 v1.16.0 是目前推荐的稳定版本，对 Gazebo Harmonic 有良好的兼容性。

（2）Gazebo Harmonic：Gazebo 是 Open Robotics 维护的开源 3D 机器人仿真平台。Harmonic 版本（原 Ignition Gazebo）采用模块化架构（gz-sim、gz-sensors、gz-transport 等独立库），相比 Classic 版本在渲染性能、ROS 2 集成和 API 设计上有显著改进。支持 SDF（Simulation Description Format）格式的世界和模型定义，可通过插件机制扩展传感器和控制器。

（3）ROS 2：Robot Operating System 2 是面向机器人应用的分布式通信框架，采用 DDS（Data Distribution Service）作为底层通信协议。ROS 2 Jazzy 版本通过 ros_gz_bridge 包与 Gazebo 双向通信，将仿真传感器数据（图像、IMU、GPS）标准化为 ROS 2 话题，供感知节点订阅。

（4）MAVLink / QGroundControl：MAVLink 是无人机与地面站之间的轻量级通信协议，QGroundControl 是基于 Qt 的开源地面站软件。在 SITL 模式下，QGC 通过 UDP 与 PX4 通信，提供飞行仪表盘、地图导航、参数配置和任务规划功能。

（5）YOLOv8：YOLOv8 是 Ultralytics 公司推出的实时目标检测模型，在 COCO 数据集上取得了优秀的精度-速度平衡。其 Nano 版本（yolov8n.pt）模型大小仅 6.2 MB，在 CPU 上即可实现实时推理，非常适合无人机机载场景。

二、问题定义

2.1 任务描述

本课题的核心任务是：在无人机低空飞行视角下，对地面和低空目标（车辆、行人、船只等）实现实时检测与识别。具体包括以下子任务：

（1）目标检测：识别图像中存在的目标类别（车辆/卡车/行人/锥桶/船只）及其边界框位置。

（2）实时推理：在有限计算资源（CPU/GPU）下，达到可接受的推理帧率和延迟。

（3）结果可视化：将检测框和性能指标叠加到原始图像上，实时发布和显示。

（4）数据记录：将每帧检测结果（类别、置信度、边界框、延迟）以结构化格式存档，支持离线分析。

关键挑战包括：目标像素占比小（< 1% 图像面积）导致漏检、无人机运动导致图像模糊与视角快速变化、仿真数据与真实场景之间的域迁移（Sim-to-Real Gap）。

2.2 技术指标

本课题设定以下量化技术指标，用于评估系统性能：，用于评估系统性能：

检测精度方面，期望 mAP@0.5 ≥ 60%，mAP@0.5:0.95 ≥ 40%（在仿真测试集上评估）。

实时性方面，CPU 模式下推理帧率 ≥ 5 FPS，推理延迟 P50 < 50 ms，P95 < 150 ms，确保在虚拟机和低配硬件环境下均可运行。

系统稳定性方面，要求持续运行 30 分钟以上无内存泄漏，RAM 占用稳定在 4 GB 以内（详见第六章）。

（4）检测类别：支持不少于 5 类低空场景常见目标（车辆、卡车、行人、锥桶、船只）。

（5）可扩展性：模块化设计，支持模型热替换（如 YOLOv8→YOLOv11）和跟踪算法接入（ByteTrack）。

2.3 项目定位

我的目标不是构建完整的「仿真→感知」闭环验证平台，而非单纯追求检测算法的 SOTA 精度。项目采用系统工程思维，将无人机飞控仿真（PX4）、3D 物理仿真（Gazebo）、机器人中间件（ROS 2）和深度学习推理（YOLOv8）有机集成，形成可复现、可扩展的低空目标识别研究基础设施。

与纯算法研究不同，本课题重点关注工程落地能力：关注仿真到真实场景的域迁移（Sim-to-Real Gap）、系统长时间运行的稳定性、计算资源约束下的实时性优化。这套东西以后还可以继续用，当作无人机视觉课程的实验平台，或者在此基础上做更深入的课题研究。

相较于常规目标检测课程作业，本课题传统目标检测课程的独特价值在于：不仅训练了一个检测器，更构建了一套完整的仿真验证环境，使得算法可以在闭环中迭代优化——仿真相机产生数据 → 算法检测 → 检测结果反馈到飞控 → 改变飞行视角 → 产生新数据，形成持续优化的回路。

三、数据采集

3.1 仿真环境搭建

仿真环境搭建是整个项目的基础工程，涉及多个大型开源软件的安装与集成。操作系统采用 Ubuntu 24.04 LTS（原生安装），部署在 VirtualBox 虚拟机中，宿主机为 Windows 11。环境搭建过程涉及多个大型开源软件的安装与集成，以下为关键步骤：

（1）PX4-Autopilot：选用稳定版 v1.16.0，该版本与 Gazebo Harmonic 兼容性最佳。克隆源码（--recursive 包含子模块），执行 Tools/setup/ubuntu.sh 安装编译工具链和 Python 依赖。验证命令：make px4_sitl gz_x500_gimbal。

（2）Gazebo Harmonic：通过 Ubuntu 官方源安装，关键组件包括 gz-transport、gz-sim、gz-sensors、gz-plugin 和 sdformat。通过 gz sim --versions 验证安装，通过 gz topic -l 确认话题系统正常。

（3）ROS 2 Jazzy：通过 ROS 官方仓库安装，包含 ros_gz_bridge 和 ros_gz_image 包用于 Gazebo-ROS 2 通信桥接。colcon build 编译自定义感知包 low_altitude_bringup。

（4）QGroundControl：通过 AppImage 安装，使用 MAVLink v2 协议与 PX4 SITL 通信（UDP 端口 14540/14550）。验证方法：启动 SITL 后 QGC 自动发现并连接无人机。

表 1：仿真与感知系统软件环境

| 组件 | 版本/规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu | 24.04 LTS | 操作系统（仿真 + 推理） |
| PX4-Autopilot | v1.16.0 (stable) | 飞控仿真固件 |
| Gazebo | Harmonic | 3D 物理仿真引擎 |
| ROS 2 | Jazzy | 机器人中间件 / 通信框架 |
| QGroundControl | Latest AppImage | 地面站监控 |
| YOLOv8 | nano / small | 目标检测模型 |
| PyTorch | 2.x (CUDA 12.1) | 深度学习推理 / 训练 |
| OpenCV | 4.x | 图像处理与显示 |

3.2 自定义仿真场景

在 Gazebo 官方 baylands 世界基础上，创建了自定义版本 baylands_2026cv，增加了 6 辆巡逻车和 8 名行人的静态模型。所有模型的坐标和朝向通过 SDF 文件持久化存储于 sim/custom_gz/worlds/ 目录，确保每次启动仿真时场景保持一致。

场景配置要点：车辆模型放置于 baylands 世界主要道路路段，行人模型分布于人行道区域。车辆/行人模型的初始位姿（position 和 orientation）从 Gazebo 运行时话题 /world/baylands_2026cv/pose/info 中读取真实四元数值，通过公式 yaw = atan2(2*qw*qz, 1-2*qz²) 换算为偏航角后写回 SDF，确保重载后朝向准确。

车辆巡逻动画由 animate_vehicles.py 脚本实现：3 辆车辆沿预设路段自动来回行驶，每 0.5 秒通过 Gazebo set_pose 服务更新位置。巡逻参数如下：

（1）车辆 0（car_0）：东西向行驶，x: -80 → -20，y = 76.2，速度 8 m/s。

（2）车辆 3（car_3）：南北向行驶，x = 2.8，y: -40 → 20，速度 7 m/s。

（3）车辆 5（car_5）：南北向行驶，x = -12.1，y: 0 → 60，速度 6 m/s。

朝向计算：端点连线方向取反正切得到偏航角 yaw = atan2(y2-y1, x2-x1)，掉头时 yaw += π。通过四元数公式 qw = cos(yaw/2)、qz = sin(yaw/2) 传给 Gazebo set_pose 服务。

相机模型采用自定义 gimbal 配置：分辨率 640×360 像素，帧率 10 Hz，安装在 x500_gimbal 无人机的云台下方。自定义模型文件位于 sim/custom_gz/models/ 目录，不修改 Gazebo 官方安装文件，通过 GZ_SIM_RESOURCE_PATH 环境变量加载，便于版本管理和跨机器复现。

3.3 数据采集流水线

数据集采集采用「仿真自动标注」策略，在 Gazebo 仿真世界中放置目标后，通过 ROS 2 节点自动截取带标注的图像帧。核心流程为：spawn_targets.py 随机放置目标 → dataset_collector.py 触发截图 → 自动标注存储 → YOLO 格式数据集。

spawn_targets.py 脚本读取  sim/configs/target_models.yaml 配置文件，根据各类别的权重随机采样 8-15 个目标，通过 Gazebo 服务接口 /world/<world>/create 创建模型。配置支持 5 种目标类别，每种定义了 Fuel URI、AABB 包围盒尺寸和采样区域。生成的模型清单（manifest）写入 sim/runtime/spawned_<timestamp>.json，供数据采集器读取地面真值。

dataset_collector.py 作为 ROS 2 节点运行，订阅相机图像话题和模型位姿话题，按固定间隔（0.5 秒）截取图像帧。通过相机投影矩阵将 3D 包围盒转换为 2D 边界框标签，自动生成 YOLO 格式的标注文件（归一化坐标：class_id cx cy w h）。

数据组织格式遵循 YOLO 训练标准：images/ 目录存放 JPEG 图像，labels/ 目录存放对应的 .txt 标注文件。dataset.yaml 文件定义类别名称、路径和训练/验证集划分（默认 80%/20%）。目标采集总量设为 5000 帧，可在 launch 文件中调整 target_total_frames 参数。

表 2：低空目标识别数据采集类别与规格

| 目标类别 | Gazebo 模型来源 | 单次数量 | 采样区域 | AABB 尺寸 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| car | Fuel 模型 (Car) | 2-4 | baylands 道路区域 | 4.5 × 2.0 × 1.8 |
| truck | Fuel 模型 (Truck) | 1-2 | baylands 道路区域 | 7.0 × 2.5 × 3.0 |
| person | Actor 模型 | 3-5 | baylands 人行区域 | 0.6 × 0.6 × 1.8 |
| cone | Simple 模型 | 1-3 | baylands 道路边缘 | 0.4 × 0.4 × 0.7 |
| boat | Fuel 模型 (Boat) | 0-2 | baylands 水域 | 3.0 × 1.5 × 1.0 |

四、算法模块

4.1 YOLOv8 目标检测

本课题采用 YOLOv8 作为核心目标检测算法。YOLOv8 是 Ultralytics 公司推出的最新 YOLO 系列模型，在保持实时推理速度的同时，显著提升了检测精度。该模型采用 Anchor-Free 检测头、Decoupled Head 结构和 Task-Aligned Assigner 正负样本匹配策略，在 COCO 数据集上取得了优秀的精度-速度平衡。

模型选择：推理阶段使用 yolov8n.pt（Nano 版本），模型大小仅 6.2 MB，参数量约 3.2M，在 CPU 上即可达到实时推理速度。微调训练阶段使用 yolov8s.pt（Small 版本，参数量约 11.2M），作为预训练权重，在仿真数据集上进行迁移学习。训练在 Windows 宿主机的 RTX 4050 GPU（6 GB VRAM）上执行，推理部署在 Linux 虚拟机中。

训练策略（train_sim.py）基于 Ultralytics 官方训练框架，针对 RTX 4050（6 GB VRAM）进行了参数优化：

（1）输入尺寸：640×640 像素，匹配 YOLOv8 预训练权重的标准分辨率。

（2）Batch Size：16，开启 AMP（自动混合精度）训练，显存占用约 5 GB。

（3）训练轮数：50 epochs，Early Stopping patience = 15（连续 15 轮无改善则提前终止）。

（4）数据增强：Mosaic = 1.0（马赛克拼接增强），MixUp = 0.1（混合样本增强），帮助仿真数据向真实场景泛化。

（5）优化器：AdamW，初始学习率 0.001，余弦退火调度。

（6）损失函数：CIoU 边界框回归损失 + BCE 分类损失 + DFL 分布焦点损失。

部署方式：通过 Ultralytics Python API，直接在 ROS 2 节点内调用 model.predict()，无需额外的模型转换或 ONNX 导出步骤。推理完成后，检测结果（边界框坐标、类别索引、置信度分数）直接从 Results 对象中提取。

4.2 推理流水线设计

推理流水线（yolo_detector.py）的设计充分考虑了实时性和资源约束，分为五个处理阶段：

第一步——节流（Throttle）：Gazebo 相机默认以较高帧率（30 Hz）发布图像，但 YOLO 推理速度有限。通过在 ROS 2 中插入 image_throttle 节点，将送入 YOLO 的图像帧率降至 5 Hz（可配置参数）（可配置参数），并采用「只保留最新帧、丢弃旧帧」的策略（QoS KEEP_LAST + depth=1），避免推理积压。

第二步——格式转换：ROS 2 的 sensor_msgs/Image 消息通过 cv_bridge 转换为 NumPy RGB 数组（uint8, H×W×3），供 YOLO 模型使用。转换函数 image_message_to_rgb() 封装了编码格式检测和通道转换逻辑。

第三步——YOLO 推理：调用 model.predict(source=frame, conf=0.15, device='cpu', imgsz=480, verbose=False)，获取 Results 对象。置信度阈值设为 0.15，在召回率和精确率之间取得平衡（低空小目标场景需较低阈值以减少漏检）。

第四步——结果后处理：包括三部分：（1）类别名称映射（0=person, 2=car, 5=boat, 7=truck, 9=cone，遵循 COCO 预训练类别索引）；（2）边界框坐标转换和裁剪（从归一化坐标转换为像素坐标）；（3）HUD 信息叠加（FPS、推理延迟、各类别检测计数），通过 PIL/Pillow 在图像上绘制半透明徽标和检测框。

第五步——结果发布与存档：带标注框的图像发布到 /camera/annotated 话题（sensor_msgs/Image），供 rqt_image_view 等工具查看。原始检测结果（JSON 格式，含帧号、时间戳、各类别检测列表、延迟）逐帧写入 detections.jsonl 文件。周期性地（每 5 秒）汇总更新 summary.json，记录 FPS、P50/P95 延迟和各类别累计计数。

4.3 性能监控与评估

为了实时评估系统性能，实现了 PerceptionMetrics 性能监控模块，包含以下核心指标：

（1）滚动窗口 FPS（输入帧率 + 推理帧率）：使用 collections.deque 维护最近 N 帧（默认 30 帧窗口）的时间戳，实时计算平均帧率。输入帧率反映图像到达速率，推理帧率反映 YOLO 实际处理速率。

（2）推理延迟 P50 / P95：记录每帧推理耗时（time.time() 差值），在滑动窗口中计算中位数（P50）和 95 分位数（P95）延迟。P50 反映典型响应时间，P95 反映尾部延迟（受系统负载波动影响）。

（3）各类别检测总计数：维护各类别的累计检测次数字典（car / truck / person / cone / boat），在终端 rich 仪表盘中实时展示。

这些指标通过两种方式呈现：（1）终端 rich 表格实时刷新（依赖 rich 库的 Live Display），显示 FPS、延迟百分位数和 Top-5 检测类别计数；（2）叠加在输出图像左下角的 HUD 徽标，半透明黑色背景上显示 FPS、延迟和模型状态。实验结束后，可通过 summarize_results.py 脚本将 JSONL 文件转换为 Markdown 格式的实验报告，包含类别分布统计表和延迟直方图。

五、原型系统

5.1 系统总体架构

在系统设计上，我搭建的这套原型采用分层架构设计，自底向上分为四层：

第一层——仿真物理层：Gazebo Harmonic 提供 3D 物理仿真环境，包括世界模型、碰撞检测、传感器模拟等。自定义的 baylands_2026cv 世界包含道路、建筑、植被等地形元素，6 辆巡逻车和 8 名行人作为检测目标。

第二层——飞控仿真层：PX4 SITL 运行飞控固件的软件仿真版本，通过 MAVLink 协议与地面站通信，提供无人机状态估计、飞行模式管理、姿态控制等功能。

第三层——通信中间件层：ROS 2 Jazzy 作为分布式通信框架，通过 ros_gz_bridge 桥接 Gazebo 话题，通过 Micro XRCE-DDS Agent 桥接 PX4 uORB 话题，实现各模块间的标准化消息传递。

第四层——感知应用层：YOLOv8 目标检测节点订阅相机图像话题，进行实时推理节点订阅相机图像话题，进行实时推理，发布检测结果和标注图像。

数据流向如下：

Gazebo 相机传感器 → ros_gz_image → /camera/image_raw → image_throttle（5 Hz）→ yolo_detector → /detections/yolo + /camera/annotated + detections.jsonl

5.2 PX4 SITL 飞控仿真

PX4 Software-in-the-Loop (SITL) 是 PX4 提供的飞控软件仿真方案。在 SITL 模式下，完整的 PX4 飞控固件作为普通进程在主机上运行，通过虚拟传感器和作动器与 Gazebo 仿真世界交互。SITL 使用与实际硬件几乎相同的代码，因此可以高保真地模拟飞控行为。

主要配置：

（1）机架模型：x500_gimbal（四旋翼 + 云台相机），支持 GPS、IMU、磁力计、气压计等虚拟传感器。

（2）仿真世界：baylands（海湾地形），包含水域、建筑、道路等丰富地形特征。

（3）通信协议：MAVLink v2，UDP 端口 14540（QGC 连接）/ 14550（Offboard 控制）。

（4）启动命令：PX4_GZ_WORLD=baylands make px4_sitl gz_x500_gimbal

验证方法：QGroundControl 地面站能够自动发现并连接 SITL 无人机，显示飞行状态、GPS 位置和传感器数据。Gazebo 中能够正常加载 x500 无人机模型，PX4 日志中出现 "Ready for takeoff" 信息。

5.3 Gazebo Harmonic 仿真平台

Gazebo Harmonic（之前叫 Ignition Gazebo）是 Open Robotics 推的新一代仿真平台，相比 Classic 版本有显著改进：模块化架构（通过 gz-* 系列独立库）、改进的渲染引擎（支持 PBR 材质和实时阴影）、更好的 ROS 2 集成（原生支持 ros_gz 桥接）。

Gazebo 在本课题中主要提供了以下核心功能：

（1）世界文件（SDF）：定义场景中的静态和动态模型，包括车辆、行人、无人机等。自定义世界 baylands_2026cv.sdf 基于官方 baylands 世界修改。

（2）传感器插件：相机传感器（RGB）、IMU、GPS 等。相机插件输出 sensor_msgs/Image 兼容的 ROS 2 消息。

（3）服务接口：通过 /world/<world>/set_pose 服务控制模型位置，实现车辆巡逻动画。通过 /world/<world>/create 服务动态创建模型，实现随机目标放置。

（4）话题系统：通过 gz topic 发布传感器数据和世界状态（如 /world/<world>/pose/info）。

关键优化配置：物理更新率降至 100 Hz（默认 250 Hz 对 14 个动态模型造成过高 CPU 负载），自定义相机模型分辨率 640×360、帧率 10 Hz（降低数据流压力）。

5.4 ROS 2 感知流水线

ROS 2 感知流水线由以下节点组成，通过 launch 文件统一管理生命周期：

（1）parameter_bridge：通过 ros_gz_bridge 包实现，桥接 Gazebo /clock 话题到 ROS 2 /clock，确保各节点时间同步。配置来自 config/gz_bridge_clock.yaml。

（2）gazebo_camera_bridge：通过 ros_gz_image 包实现，将 Gazebo 相机传感器图像桥接到 ROS 2 /camera/image_raw 话题（sensor_msgs/Image 格式）。

（3）image_throttle：自定义节点，将高帧率输入降至可处理的 5 Hz。采用「只保留最新帧」策略——QoS 配置为 BEST_EFFORT + KEEP_LAST depth=1，当新帧到达时自动丢弃未处理的旧帧，从根本上避免无界缓冲。

（4）yolo_detector：核心感知节点（三合一设计），集成 YOLOv8 推理、HUD 标注渲染和实时性能监控。订阅 /camera/image_raw，发布 /detections/yolo（String, JSON）和 /camera/annotated（Image）。

所有节点通过统一的 launch 文件（perception_yolo.launch.py）一键启动，可通过 ROS 2 参数配置模型路径（model_path）、置信度阈值（confidence）、节流帧率等。也可通过 run_demo.sh 脚本一键启动全链路。

5.5 端到端集成

完整的端到端启动流程如下：

第一步——启动 PX4 SITL + Gazebo（终端 A）：运行 make px4_sitl gz_x500_gimbal，等待 Gazebo 窗口出现、PX4 初始化完成、QGC 连接成功。

第二步——Spawn 训练目标（终端 B）：运行 spawn_targets.py --world baylands --seed 42，在仿真世界中随机放置 8-15 个检测目标。

第三步——启动 ROS 2 感知流水线（终端 B）：运行 ros2 launch low_altitude_bringup perception_yolo.launch.py，启动桥接、节流和检测节点。

第四步——查看检测结果：运行 ros2 run rqt_image_view rqt_image_view /camera/annotated 查看带检测框和 HUD 的实时画面，或通过 ros2 topic echo /detections/yolo 查看 JSON 检测结果。

第五步——数据分析：运行 summarize_results.py --jsonl demo/ros2_outputs/detections.jsonl --output report.md，将检测日志转换为 Markdown 实验报告。

六、实验结果与分析

6.1 仿真环境验证

仿真平台的链路打通是项目的重要里程碑。经过反复调试和配置优化，成功验证了以下关键链路：：

（1）PX4 SITL + Gazebo 联合启动：Gazebo 窗口中正常加载 x500 无人机模型和 baylands 世界，PX4 日志输出 "Gazebo world is ready""Spawning model""Ready for takeoff" 等关键信息。

（2）QGroundControl 连接：QGC 地面站能够自动发现 SITL 无人机，实时显示飞行姿态、GPS 坐标（baylands 默认位置）、电池状态等遥测数据。

（3）MAVLink 通信：验证了心跳包（HEARTBEAT）、飞行模式切换（DO_SET_MODE）、解锁（ARM）和上锁（DISARM）等基本指令的收发。

（4）ROS 2 桥接：验证了 Gazebo /clock 话题和相机图像话题的成功桥接到 ROS 2 对应话题，通过 ros2 topic list 和 ros2 topic hz 确认消息频率正常。

6.2 目标检测性能

基于仿真场景的目标检测性能如下表所示：

表 3：目标检测系统性能指标

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 检测类别 | 5 类 | car / truck / person / cone / boat |
| 推理模型 | yolov8n.pt | Nano 版本，模型大小 6.2 MB |
| 推理帧率 | ~5 FPS (CPU) | 经 throttle 限制，解除后可达 15+ FPS |
| 推理延迟 P50 | < 50 ms | CPU 模式下，不含图像传输开销 |
| 推理延迟 P95 | < 150 ms | 受系统负载波动影响 |
| 置信度阈值 | 0.15 | 平衡召回率与精确度 |
| 系统 RAM 占用 | < 4 GB | 有界缓冲优化后持续稳定 |
| GPU 加速（可选） | 30+ FPS | CUDA 推理模式下性能大幅提升 |
| 结果存档 | JSONL 格式 | 每帧检测结果逐行写入，支持离线分析 |

6.3 系统稳定性测试

系统稳定性是本课题面临的重要挑战。在完整链路运行（PX4 + Gazebo + ROS 2 + 可视化）过程中，发现系统存在随运行时间增长而逐步变卡、最终接近卡死的问题。

诊断过程分为四个阶段：

第一阶段，先搞清楚到底是什么问题。我写了个 freeze_probe.sh 脚本，通过 freeze_probe.sh 脚本连续采样内核日志（dmesg）、系统负载（uptime）和内存使用（free -h），排除内核硬错误（无 kernel panic / OOM killer），确认是内存与 swap 压力持续累积导致的性能退化。

第二阶段，找到底是哪个进程在吃内存。用 使用 ps -o pid,rss,comm 连续采样关键进程的 RSS（Resident Set Size），定位到主增长发生在 Gazebo server 进程（显示为 ruby 进程，因 Gazebo 使用 Ruby 脚本启动），其 RSS 随时间线性增长，而非 YOLO 推理侧。确认 GPU 渲染不能消除内存增长（GPU 仅加速渲染，不减少主机内存中的数据传输积压）。

第三阶段，分析为什么会这样。问题核心在于相机数据流在链路中的累积方式——前段生产速率（Gazebo 相机原始帧率 30 Hz）远高于后段消费速率（YOLO 推理 5 Hz），中间桥接和 ROS 2 内部的缓冲区无界增长，导致 RAM 随时间线性增长。

第四阶段，开始动手修。思路其实不复杂：采取「链路有界化 + 源头降流」策略：在 ROS 2 中插入 image_throttle 节点（BEST_EFFORT QoS + KEEP_LAST depth=1，只保留最新帧）；自定义相机模型分辨率降至 640×360、帧率降至 10 Hz；view_annotated.sh 增加内存阈值守护（可用内存低于 500 MB 时自动停止流水线）。

经过上述优化后，系统在持续运行 30 分钟以上的测试中，内存使用保持稳定（RSS 波动 < 500 MB），不再出现持续增长和卡死现象。验证命令：timeout 5 ros2 topic hz /camera/image_raw（确认帧率符合预期）和连续 ps 采样（确认 RSS 稳定）。

6.4 问题诊断与解决

在项目开发过程中，遇到并解决了多项关键技术问题。以下汇总了开发过程中遇到的主要问题及其解决方案：

表 4：项目开发过程中遇到的问题与解决方案

| 问题 | 根本原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 系统卡死（RAM 线性增长） | 相机源头帧率高（30 Hz），后段消费速率低（5 Hz），无界缓冲 | image_throttle 有界化 + 相机 640×360@10Hz + 内存阈值守护 |
| 车辆 set_pose 无响应 | 模型设置 <static>true</static>，物理引擎跳过位置计算 | 去掉 static 标签，仅行人模型保留 |
| set_pose 请求格式错误 | 嵌套 pose:{} 包装不符合 gz.msgs.Pose 协议 | 改为扁平格式：name, position{}, orientation{} |
| 坐标偏差大，找不到路面 | baylands 地图中心在 (205, 155)，不是原点 (0,0) | 实测扫描确认：NS 路段 x≈0, EW 路段 y≈76 |
| 仿真 CPU 负载过高 | 14 个动态模型 @ 250 Hz 物理更新率 | 物理更新率降至 100 Hz，负载显著降低 |
| 重载仿真后车辆朝向错误 | SDF 中 yaw 值为估算值（1.5708），与真实位姿不符 | 从 /pose/info 话题读取真实四元数，atan2 换算 yaw 后写回 SDF |
| YOLO 节点 import 失败 | 虚拟机无 GPU + ultralytics 版本不一致 | try/except 降级处理，CPU 模式运行；numpy 锁 <2 避免 ABI 冲突 |

七、总结与展望

7.1 项目总结

本课题围绕「低空目标识别」这一任务，完成了从仿真环境搭建到视觉检测算法落地的完整流程。从仿真环境搭建到视觉检测算法落地的完整流程。主要成果包括：

（1）搭建了基于 PX4 SITL + Gazebo Harmonic + ROS 2 Jazzy 的无人机仿真平台，打通了飞控仿真、3D 物理仿真和机器人中间件之间的通信链路。

（2）创建了自定义仿真场景 baylands_2026cv，包含 6 辆巡逻车、8 名行人和 5 类可随机放置的检测目标（car / truck / person / cone / boat），支持自动巡逻动画和随机目标生成。

（3）部署了 YOLOv8 目标检测模型，构建了包含节流（image_throttle）、推理（YOLO）、HUD 标注渲染、JSON 结果存档的完整推理流水线，实现端到端的检测功能。

（4）实现了实时性能监控系统（PerceptionMetrics），支持滚动窗口 FPS、推理延迟 P50/P95、各类别检测计数等关键指标的实时终端展示和离线分析报告生成。

（5）建立了仿真数据采集与自动标注流水线（spawn_targets → dataset_collector → YOLO 格式数据集），为后续模型微调训练奠定数据基础。

（6）深入诊断并解决了系统长时间运行的性能退化问题（RAM 线性增长），掌握了 ROS 2 / Gazebo 系统的性能分析和优化方法，形成了「链路有界化 + 源头降流」的通用优化策略。

7.2 未来工作

当前已完成的各项工作为后续工作创造了良好条件，未来可从以下几个方向继续深入：

（1）目标跟踪：在 YOLOv8 检测基础上接入 ByteTrack 或 BoT-SORT 多目标跟踪算法，实现目标的持续 ID 跟踪和运动轨迹预测。这将使系统从单帧检测升级为时序感知。

（2）闭环控制：将检测/跟踪结果（目标位置、速度）通过 MAVLink 或 ROS 2 反馈给 PX4 飞控，实现基于视觉的自主跟踪飞行（如 Follow-Me 模式和环绕飞行）。

（3）模型微调训练：利用已搭建的数据采集流水线积累仿真数据集，在 Windows RTX 4050 GPU 上对 YOLOv8 进行微调训练，提升无人机俯视角场景下的检测精度。

（4）多传感器融合：结合 IMU 惯性数据、GPS 位置和视觉检测结果，通过扩展卡尔曼滤波（EKF）或因子图优化实现更鲁棒的目标定位和状态估计。

（5）Sim-to-Real 迁移：探索域随机化（Domain Randomization）和图像翻译（Image-to-Image Translation）方法，缩小仿真训练与真实部署之间的性能差距。

（6）实机部署：将验证过的感知算法部署到真实无人机平台（如搭载 Jetson Orin 的 PX4 无人机），在实际低空环境中进行户外飞行测试和性能评估。

（7）边缘计算优化：针对机载嵌入式计算平台的算力约束，进行模型量化（INT8/FP16）、TensorRT 加速和推理流水线优化，提升帧率和降低功耗。

参考文献

[1] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLOv8 [EB/OL]. https://github.com/ultralytics/ultralytics, 2023.

[2] PX4 Development Team. PX4 Autopilot User Guide [EB/OL]. https://docs.px4.io/, 2024.

[3] Open Robotics. Gazebo Documentation [EB/OL]. https://gazebosim.org/docs, 2024.

[4] ROS 2 Documentation. ROS 2 Jazzy Jalisco [EB/OL]. https://docs.ros.org/en/jazzy/, 2024.

[5] Zhang Y, Sun P, Jiang Y, et al. ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box [C]. ECCV, 2022.

[6] Du D, Zhu P, Wen L, et al. VisDrone-DET2019: The Vision Meets Drone Object Detection in Image Challenge Results [C]. ICCV Workshops, 2019.

[7] Tobin J, Fong R, Ray A, et al. Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World [C]. IROS, 2017.

[8] Zhu J Y, Park T, Isola P, et al. Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks [C]. ICCV, 2017.

[9] Meier L, Honegger D, Pollefeys M. PX4: A Node-Based Multithreaded Open Source Robotics Framework for Deeply Embedded Platforms [C]. ICRA, 2015.

[10] Koubaa A. Robot Operating System (ROS): The Complete Reference [M]. Springer, 2019.

[11] Zhu X, Lyu S, Wang X, et al. TPH-YOLOv5: Improved YOLOv5 Based on Transformer Prediction Head for Object Detection on Drone-captured Scenarios [C]. ICCV Workshops, 2021.

[12] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement [J]. arXiv:1804.02767, 2018.

附录：组员分工与贡献说明

本组为单人组（Group 05），所有工作由李彦博（学号：1231002006）独立完成。

表 5：组员分工与贡献说明

| 任务模块 | 具体工作内容 | 完成度 |
| --- | --- | --- |
| 环境搭建 | Ubuntu 24.04 安装配置、PX4 SITL v1.16.0 编译部署、Gazebo Harmonic 安装、ROS 2 Jazzy 集成、QGroundControl 连接调试 | 100% |
| 仿真场景 | baylands_2026cv 自定义世界创建（SDF 编写）、6 车 8 行人模型部署、车辆自动巡逻动画脚本（animate_vehicles.py） | 100% |
| 算法模块 | YOLOv8 模型选型（nano/small）、ROS 2 感知节点开发（yolo_detector.py）、推理流水线设计（五阶段）、PerceptionMetrics 性能监控实现 | 100% |
| ROS 2 系统集成 | ros_gz_bridge 桥接配置、image_throttle 节流节点实现、launch 文件编写（perception_yolo.launch.py）、一键启动脚本（run_demo.sh） | 100% |
| 数据采集流水线 | spawn_targets.py 随机目标生成、target_models.yaml 配置文件设计、dataset_collector.py 自动标注采集、YOLO 格式数据集构建 | 100% |
| 系统稳定性优化 | 系统卡死根因分析（四阶段诊断）、链路有界化设计（BEST_EFFORT QoS）、自定义相机分辨率/帧率、内存阈值守护机制 | 100% |
| 训练环境 | Windows/Linux 双端 venv 配置（setup_train_env.ps1 / setup_infer_env.sh）、YOLOv8 微调脚本（train_sim.py）、训练→部署交接流程 | 100% |
| 文档撰写 | 项目进展报告（PROJECT_PROGRESS.md）、技术文档（ROS2_RUNBOOK.md / SIM_TRAINING_PIPELINE.md）、大作业 Word 文档、PPT 汇报总结 | 100% |